1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Потолочные светильники серии ЛПО71 с люминесцентными лампами, предназначены для общего освещения помещений административно-общественных зданий. Допускается применение светильников в жилых помещениях.

1.2. Светильники монтируются на потолках, выполненных из любого строительного материала.

1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ. Категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

1.4. Степень защиты светильников – IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1    ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Срок службы светильников не менее  8 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания, В | 22010 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество и мощность ламп, Вт | 1х18; 1х36; 1х58; 2х18; 2х36; 2х58; 4х18; 4х36 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| Тип кривой силы света* по ГОСТ 17677-82 | Г или Д |
| КПД, %, не менее | 60; 65 |
| Коэффициент мощности, cos , не менее | 0,85 |
| Символ |  |

* в зависимости от глубины фактуры отражателя

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе;

Паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

Упаковка

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и должны быть надежно заземлены.

4.2 Запрещается использовать в светильниках лампы другого типа и мощности.

4.3 Замену лампы и обслуживание светильника проводить только при отключенной сети питания.

4.4 Источники света содержат ртуть. При замене не допускать их разрушения.

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

5.1 Освободить светильник от упаковки.

5.2 Установите светильник на опорной поверхности.

5.3 Присоединить провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.

5.4 Установить в светильник лампу(ы). Светильник готов к эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Отработавшие свой ресурс или вышедшие из строя лампы подлежат складированию и утилизации в соответствии с существующим порядком утилизации ртутьсодержащих изделий.

6.2 Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. ХРАНЕНИЕ

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от 5о до 45 оС.

Срок сохраняемости – 2 года со дня отгрузки.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник ЛПО71 признан годным к эксплуатации, соответствует требованиям ТУ 3461-001-18445062-2003.

Светильник сертифицирован на безопасность

(Сертификат РОСС RU.МЕ64.B08564, сертификат РОСС RU.МЕ64.B08604)

Дата выпуска

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ОАО «Петушинский металлический завод»

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска ____________________________________

месяц, год

Представитель ОТК _____________ (штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 601141, Владимирская область,

г. Петушки, ул. Покровка, д. 1, ОАО «ПМЗ»

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи_____________(число, месяц, год)

Продавец __________________(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются

# ОАО «ПМЗ»

# СВЕТИЛЬНИКИ серии

# ЛПО71-1х18

ЛПО71-1х36

ЛПО71-1х58

ЛПО71-2х18

ЛПО71-2х36

ЛПО71-2х58

ЛПО71-4х18

ЛПО71-4х36

ПАСПОРТ